Арт. UM 7080 МАСЛОСБОРНИК ЕМКОСТЬ 80Л.  C ВОРОНКОЙ

ТОРГОВАЯ МАРКА UNILUBE

ИНСТРУКЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•  Только для использования отработанного масла.

•  Не подвергайте резервуар воздействию какого-либо источника тепла.

•  При извлечении высокотемпературных масел держите руки и лицо защищенными.

•  Используйте устройство только для целей, для которых оно было разработан.

•  Не изменяйте какой-либо компонент оборудования.

•  Используйте только оригинальные запасные части.

Инструкция

1. Установите маслосборник под двигателем автомобиля, закройте шаровой кран – 11, ослабьте барашек регулировки высоты - 4, отрегулируйте воронку - 1 на нужную высоту, затяните барашек регулировки высоты – 4, откройте шаровой кран - 2. Открутите сливную пробку поддона двигателя, затем слейте отработанное масло.

2. Проверьте кол-во отработки в баке, при помощи мерной трубки - 8. Когда бак - 10 заполнится, закройте шаровой кран - 2. Переместите установку к сборному контейнеру (бочке). Установите воронку на максимальную высоту и зафиксируйте её. Вставьте сливной патрубок - 9 в сборный контейнер (бочку), откройте воздушный клапан – 6, подключите к компрессору, дайте давление 0.1-0.3 атм., откройте шаровой кран - 11, слейте отработанное масло в контейнер для сбора (бочку).

PART LIST

1 – Воронка

2 – Шаровой кран

3 – Труба регулировки высоты

4 – Барашек регулировки высоты

5 – Рукоятка бака

6 – Воздушный клапан

7 – Шланг

8 – Мерная трубка

9 – Сливной патрубок

10 – Бак

11 –Шаровой кран                                          WWW.PROFIPROM.RU